Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»

Кафедра вычислительной техники

Лабораторная работа №6

по дисциплине ЭВМ и периферийные устройства

ЗАЩИЩЕННЫЙ РЕЖИМ

МИКРОПРОЦЕССОРОВ INTEL X86

Вариант №16

Выполнил: Кузнецов Даниил Андреевич студент группы ИВТ-42-23

Проверила: доцент Андреева А.А.

Чебоксары, 2025

Цель работы

Изучить защищённый режим микропроцессоров Intel x86.

Задание к лабораторной работе

Написать обработчик прерывания INT 27d, выполняющий вывод содержимого 32-разрядного регистра на экран в шестнадцатеричном виде и вывести с его помощью содержимое нескольких регистров друг под другом. Координаты вывода указываются при вызове данного прерывания.

Тексты программы

.386p			; Разрешение трансляции всех инструкций 80386

Gdt_Descriptor	struc			; Шаблон дескpиптоpа GDT

Seg_Limit       dw	0		; Длина сегмента

Base_Lo_Word    dw	0		; Младшие 16 бит базового адреса

Base_Hi_Byte    db	0		; Биты 16..23 базового адреса

Acces_Rights    db	0		; Байт прав доступа

db	0

Base_Top_Byte   db	0		; Биты 24..31 базового адреса

Gdt_Descriptor  ends

Idt_Descriptor	struc			; Шаблон дескриптора IDT

Int_Offset	dw	0		; Точка входа в процедуру обработки прерывания

Int_Selector	dw	0		; Селектор сегмента в GDT

db	0

Access		db	0		; Права доступа

dw	0

Idt_Descriptor	ends

Code_Seg_Access	equ	10011011b	; Байт прав доступа дескриптора сегмента кода

Data_Seg_Access	equ	10010011b	; Байт прав доступа дескриптора сегмента данных

Disable_Bit20	equ	11011101b	; Код команды 8042 для закрывания линии A20

Enable_Bit20	equ	11011111b	; Код команды 8042 для открывания линии A20

Port_A		equ	060h		; Порт A 8042

Status_port	equ	064h		; Порт состояния 8042

Cmos_Port	equ	070h		; Адрес порта CMOS-памяти

; Макро для записи базового адреса сегмента в дескриптор

FILLDESCR	macro	Seg_Addr, Offset_Addr, Descr

xor	edx, edx		; EDX := 0

xor	ecx, ecx		; ECX := 0

mov	dx, Seg_Addr		; Сегментная часть

mov	cx, offset Offset_Addr	; Смещение

call	Form_32Bit_Address	; CX:DX := линейный адрес

; Занесение базового адреса в дескриптор

mov	&Descr.Base_Lo_Word, dx

mov	&Descr.Base_Hi_Byte, cl

mov	&Descr.Base_Top_Byte, ch

endm

; Макро для занесения значения регистра reg в строку dest

fillRegInfo	macro	reg, dest

local	cycle, correct

pushad

std

mov	edx, reg

mov	ecx, 8

lea	edi, dest

add	edi, strOffset

cycle:		mov	eax, edx

and	eax, 0Fh

add	al, '0'

cmp	al, '9'

jbe	correct

add	al, 'A' - '9' - 1

correct:	stosb

shr	edx, 4

loop	cycle

cld

popad

endm

cseg		SEGMENT Para USE16 public 'code'

assume		cs: cseg, ds: cseg

org	100h

Start:		jmp	Main

; Глобальная дескрипторная таблица GDT

even

Gdt		label	word

; Дескриптор, описывающий саму таблицу GDT

Gdt_Desc	equ	$ - gdt		; Селектор дескриптора

Gdt1		Gdt_Descriptor <gdt_leng,,,data_seg_access,>

; Дескриптор, описывающий сегмент Cseg как кодовый

Cs_Code		equ	$ - gdt		; Селектор дескриптора

Gdt2		Gdt_Descriptor<cseg_leng,,,code_seg_access,>

;** Дескриптор, описывающий Cseg как сегмент данных

; с пределом 0FFFEh. Он будет использоваться также

; в роли стекового

Cs_Data		equ	$ - gdt		; Селектор дескриптора

Gdt3		Gdt_Descriptor<cseg_leng,,,data_seg_access,>

; Дескриптор, описывающий таблицу IDT

Idt_Pointer	Gdt_Descriptor<idt_leng-1,,,data_seg_access>

; Дескриптор, описывающий таблицу IDT реального

; режима

Idt_Real	Gdt_Descriptor<3FFh,,,data_seg_access>

; Дескриптор, описывающий сегмент видеопамяти

Video_Desc	equ	$-gdt		; Селектор дескриптора

GdtB800		Gdt_Descriptor<1000h,8000h,0bh,data_seg_access>

Gdt_Leng	equ	$-gdt		; Длина таблицы GDT

; Таблица дескрипторов прерываний IDT.

even

Idt		label	word

ex0		Idt_Descriptor<offset ex0_proc,cs_code,0,10000111b,0>

ex1		Idt_Descriptor<offset ex1_proc,cs_code,0,10000111b,0>

ex2		Idt_Descriptor<offset ex2_proc,cs_code,0,10000110b,0>

ex3		Idt_Descriptor<offset ex3_proc,cs_code,0,10000111b,0>

ex4		Idt_Descriptor<offset ex4_proc,cs_code,0,10000111b,0>

ex5		Idt_Descriptor<offset ex5_proc,cs_code,0,10000111b,0>

ex6		Idt_Descriptor<offset ex6_proc,cs_code,0,10000111b,0>

ex7		Idt_Descriptor<offset ex7_proc,cs_code,0,10000111b,0>

ex8		Idt_Descriptor<offset ex8_proc,cs_code,0,10000111b,0>

ex9		Idt_Descriptor<offset ex9_proc,cs_code,0,10000111b,0>

ex10		Idt_Descriptor<offset ex10_proc,cs_code,0,10000111b,0>

ex11		Idt_Descriptor<offset ex11_proc,cs_code,0,10000111b,0>

ex12		Idt_Descriptor<offset ex12_proc,cs_code,0,10000111b,0>

ex13		Idt_Descriptor<offset ex13_proc,cs_code,0,10000111b,0>

ex14		Idt_Descriptor<offset ex14_proc,cs_code,0,10000111b,0>

ex15		Idt_Descriptor<offset ex15_proc,cs_code,0,10000111b,0>

ex16		Idt_Descriptor<offset ex16_proc,cs_code,0,10000111b,0>

Idt_Descriptor	10	dup(<>)

ex27		Idt_Descriptor<offset ex27_proc,cs_code,0,10000111b,0>

Idt_Descriptor	11	dup(<>)

Int39		Idt_Descriptor<offset int10_proc,cs_code,0,10000110b,0>

Idt_Leng	equ	$ - Idt			; Длина таблицы IDT

strOffset	dd	15

eaxInfo		db	'EAX = 0x????????$'

ebxInfo		db	'EBX = 0x????????$'

ecxInfo		db	'ECX = 0x????????$'

edxInfo		db	'EDX = 0x????????$'

esiInfo		db	'ESI = 0x????????$'

ediInfo		db	'EDI = 0x????????$'

cr0Info		db	'CR0 = 0x????????$'

Len		dw	14

Gate_Failure	db	'Error open A20$'

Main:		FillDescr cs, Gdt, Gdt1		; Формирование

; 32-разрядного адреса из CS:GDT и запись его

; в дескриптор с номером Gdt_Desc

FillDescr cs, 0, gdt2		; Дескриптор Cs_Code

; указывает на CSEG как на кодовый сегмент.

FillDescr cs, 0, gdt3		; Дескриптор Cs_Data

; указывает на CSEG как на сегмент данных

FillDescr cs, Idt, Idt_Pointer	; Дескриптор Idt_Pointer указывает на IDT.

cli				; Запрет прерываний

mov	al, 8fh			; Запрет немаскируемых

out	cmos_port, al		; прерываний

jmp	short $ + 2

mov	al, 5

out	cmos_port + 1, al

mov	ah, Enable_Bit20	; Открываем

call	Gate_A20		; адресную линию A20

or	al, al			; Если произошла

jz	A20_Opened		; ошибка, то выдать

mov	dx, offset Gate_Failure	; сообщение

mov	ah, 9			; на экран

int	21h

sti				; разрешить прерывания

int	20h			; вернуться в DOS

A20_Opened:	lea	di, Real_CS		; Сохранение сегмента

mov	word ptr cs:[di],cs	; кода для перехода в реальный режим

lgdt	Gdt1			; Загрузка GDTR

lidt	Idt_Pointer		; Загрузка IDTR

mov	eax, cr0		; Переходим в защищенный

or	eax, 1			; режим, устанавливая

mov	cr0, eax		; бит 0 в регистре CR0

db	0EAh			; Дальний переход

dw	offset Protect		; с непосредственным

dw	Cs_Code			; операндом

; Работа в защищенном режиме

Protect:	mov	ax, Cs_Data

mov	ss, ax		; Регистры DS, ES и SS

mov	ds, ax		; содержат селектор

mov	es, ax		; сегмента Cs_Data

mov	dl, 8		; строка = 8

mov	dh, 31		; колонка = 31

; mov	dx, 0101h	; координаты левого верхнего угла вывода

int	27		; Вызов прерывания

cli

mov	eax, cr0	; Переходим в реальный

and	eax, 0FFFEh	; режим, сбрасывая бит 0

mov	cr0, eax	; регистра CR0

db	0EAh		; Дальний переход с

dw	offset Real	; непосредственным

Real_CS		dw	?		; операндом

; Работа в реальном режиме.

Real:		lidt	Idt_Real	; Загружаем регистр IDTR

; для работы в реальном режиме

mov	dx, cs			; Восстанавливаем

mov	ds, dx			; сегментные

mov	ss, dx			; регистры

mov	ah, Disable_Bit20	; Закрытие адресной

call	Gate_A20		; линии A20

sti				; Разрешение прерываний

int	20h		; Выход в DOS

ex0_proc:	iret			; Обработчики особых

ex1_proc:	iret			; ситуаций

ex2_proc:	iret			; Здесь установлены

ex3_proc:	iret			; заглушки вместо

ex4_proc:	iret			; обработчиков

ex5_proc:	iret

ex6_proc:	iret

ex7_proc:	iret

ex8_proc:	iret

ex9_proc:	iret

ex10_proc:	iret

ex11_proc:	iret

ex12_proc:	iret

ex13_proc:	iret

ex14_proc:	iret

ex15_proc:	iret

ex16_proc:	iret

; **************************************************

; Обработчик прерывания INT 27d, выполняющий вывод

; содержимого 32-разрядного регистра на экран в

; шестнадцатеричном виде и вывести с его помощью

; содержимое нескольких регистров друг под другом.

; Координаты вывода указываются при вызове данного

; прерывания в регистрах:

; 	DL - строка экрана

; 	DH - колонка экрана.

; **************************************************

ex27_proc:	mov	eax, 0ABCDEF12h

fillRegInfo eax, eaxInfo

fillRegInfo ebx, ebxInfo

fillRegInfo ecx, ecxInfo

fillRegInfo edx, edxInfo

fillRegInfo esi, esiInfo

fillRegInfo edi, ediInfo

fillRegInfo cr0, cr0Info

push	es

push	Video_Desc

pop	es		; ES = Video_Desc

push	dx		; сохраняем DX

mov	dh, 0Fh		; очищаем экран

call	Paint_Screen

pop	dx		; восстанавливаем DX

mov	ax, Cs_Data	; вывод значения EAX

mov	ds, ax

lea	bx, eaxInfo

int	39

inc	dl		; переход к след. строке

mov	ax, Cs_Data	; вывод значения EBX

mov	ds, ax

lea	bx, ebxInfo

int	39

inc	dl		; переход к след. строке

mov	ax, Cs_Data	; вывод значения ECX

mov	ds, ax

lea	bx, ecxInfo

int	39

inc	dl		; переход к след. строке

mov	ax, Cs_Data	; вывод значения EDX

mov	ds, ax

lea	bx, edxInfo

int	39

inc	dl		; переход к след. строке

mov	ax, Cs_Data	; вывод значения ESI

mov	ds, ax

lea	bx, esiInfo

int	39

inc	dl		; переход к след. строке

mov	ax, Cs_Data	; вывод значения EDI

mov	ds, ax

lea	bx, ediInfo

int	39

inc	dl		; переход к след. строке

mov	ax, Cs_Data	; вывод значения EDI

mov	ds, ax

lea	bx, cr0Info

int	39

pop	es

iret

; **************************************************

; Управление прохождением сигнала A20

; ВХОД: (AH)=0DDH установить A20 всегда равным нулю

;       (AH)=0DFh открыть адресный разряд A20

; ВЫХОД: (AL)=0 8042 принял команду

;        (AH)=2 сбой

; *************************************************

Gate_A20	proc

cli			; Запрет прерываний

call	Empty_8042

jnz	Gate_1

mov	al, 0d1h	; Выдаем команду 8042 для

out	Status_Port, al	; записи в выходной порт

call	Empty_8042

jnz	Gate_1

mov	al, ah		; Записываем в порт A 8042

out	Port_A, al	; код команды

call	Empty_8042

Gate_1:		ret

Gate_A20	endp

; *************************************************

; Ждать пока буфер 8042 не опустеет

; Вход: нет

; Выход:(AL)=0 буфер пуст

; (AL)=2 не пуст

; **************************************************

Empty_8042	proc

push	cx

xor	cx, cx		; CX = 0 (256 повторений)

Empty_1:	in	al, Status_Port	; Порт 8042

and	al, 00000010b	; Бит 2 очищен ?

loopnz	Empty_1

pop	cx

ret

Empty_8042	endp

; **************************************************

; Формирование 32-разрядного адреса

; Вход: CX:DX - адрес в формате <сегмент: смещение>

; Выход: CX:DX - 32-разрядный линейный адрес

Form_32Bit_Address proc

shl	edx, 4

add	edx, ecx

mov	ecx, edx

shr	ecx, 16

ret

Form_32Bit_Address endp

; **************************************************

; Процедура вывода строки на экран, работает

; в качестве обработчика прерывания.

; Вход : DS:BX - адрес сообщения

; DL - строка экрана

; DH - колонка экрана

; **************************************************

Int10_Proc	proc	Near		; Обработчик прерывания

pusha			; INT 39d

xor	cx, cx		; Очистка CX

mov	cl, dh		; CL = колонка

sal	cl, 1		; CL = CL*2

xor	dh, dh		; DX = строка

imul	dx, 160		; Умножаем на число байт в строке

add	dx, cx		; Прибавляем смещение в строке

; Результат: DX = смещение в видеопамяти

push	Video_Desc

pop	es		; ES = сегмент видеопамяти

mov	di, dx		; DI = смещение в этом сегменте

m:		mov	ax, [bx]	; AL = очередной символ строки

cmp	al, '$'		; Конец строки ?

jz	Ex		; Да - выход

mov	cx, es:[di]	; Получить атрибут в CH

mov	ah, ch		; AX = символ с атрибутом

stosw			; Записать символ в видеопамять

inc	bx		; Перейти к следующему символу

jmp	short m

ex:		popa

iret			; Возврат из прерывания

Int10_Proc	endp

; **************************************************

; Процедура выполняющая какие-либо действия

;  в защищенном режиме

; *************************************************

MY_PROC		proc

pusha

push	es

push	Video_Desc	; В регистр ES заносим

pop	es		; селектор сегмента видеопамяти

mov	dh, 0fh		; Очищаем экран

call	Paint_Screen

mov	ax, Cs_Data

mov	ds, ax		; DS - сегмент данных

; lea	bx, Mess	; Адрес сообщения

mov	dx, 200Bh	; Координаты вывода

int	39		; Вывод строки на экран

pop	es

popa

ret

MY_PROC		endp

; **************************************************

; Процедура очищает экран и устанавливает цвета

; в соответствии с заданным атрибутом.

; Вход : ES - селектор дескриптора текстового

; видеобуфера, DH - атрибут.

; **************************************************

Paint_Screen	proc

push	cx si di es

mov	cx, 80 * 25	; Размер видеопамяти (слов)

xor	si, si		; SI и DI установим на

xor	di, di		; начало видеопамяти

Paint1:		lodsw			; Увеличиваем смещение

; в видеопамяти

mov	ah, dh		; Байт атрибута символа

mov	al, 20h		; Код символа "ПРОБЕЛ"

stosw			; Записываем символ с атрибутом

; в видеопамять

loop	Paint1		; Повторить для каждого

; символа на экране

pop	es di si cx

ret

Paint_Screen	endp

Cseg_Leng	equ	$		; Длина сегмента Cseg

cseg		ends

end	Start

Общая схема решения задачи

начало

8 раз

конец

Получить 16-ричную цифру регистра

Записать цифру в строку-результат

Вход: координаты вывода, регистр

Разделить число на 16

Вывести строку-результат по координатам вывода

Результаты работы программы

Выводы

Изучен защищённый режим микропроцессоров Intel x86.